PROMPT MAESTRO
Integración de aplicación generadora de secciones con HidroSed Maestra

Aplicación de origen: v13_fix_km_final_utm19s_3d
Aplicación destino: HidroSed Maestra

Formato técnico para desarrollo, integración modular y despliegue en Streamlit

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Objetivo | Transferir automáticamente las secciones válidas del cauce hacia HidroSed Maestra, sin descarga y recarga manual de archivos. |
| Módulo requerido | modulo_integracion_secciones_hidrosed.py |
| Sistema de coordenadas | WGS84 / UTM huso 19S - EPSG:32719 |
| Salida principal | Tablas 03_Secciones y 04_Puntos_Seccion compatibles con HidroSed Maestra. |

# Prompt maestro para enlazar aplicación de secciones con HidroSed Maestra

Actúa como ingeniero hidráulico senior, desarrollador experto en Python, Streamlit, GIS, hidrología aplicada, modelación hidráulica de cauces, transporte de sedimentos y socavación.

Necesito integrar dos aplicaciones existentes:

## 1. Aplicación generadora de secciones del cauce

Versión identificada: v13_fix_km_final_utm19s_3d. Esta aplicación genera secciones transversales a partir de:

Eje del cauce en KMZ/KML.

DEM o curvas de nivel.

Sistema de coordenadas UTM WGS84 huso 19S, EPSG:32719.

Perfil longitudinal.

Secciones transversales.

Clasificación de secciones válidas y descartadas.

Exportación de KMZ con secciones correctas en azul y descartadas en rojo.

Exportación de Excel con secciones modelables.

Visualización 2D y 3D del perfil longitudinal y secciones.

## 2. Aplicación HidroSed Maestra

Esta aplicación realiza:

Análisis hidrológico.

Estimación de caudales para distintos períodos de retorno.

Cálculo hidráulico de secciones.

Evaluación de transporte de sedimentos.

Cálculo de socavación.

Generación de informe final imprimible.

Uso de hojas tipo: 03_Secciones, 04_Puntos_Seccion, geometría de secciones, pendiente, rugosidad de Manning, caudal, granulometría y resultados hidráulicos.

# Objetivo general

Crear una integración modular automática entre la aplicación v13_fix_km_final_utm19s_3d y HidroSed Maestra, de manera que las secciones generadas por la primera aplicación sean ingresadas automáticamente como insumo geométrico en HidroSed Maestra, sin que el usuario tenga que descargar y volver a cargar manualmente los archivos.

La aplicación integrada debe funcionar como una plataforma única, ordenada y profesional, donde el flujo de trabajo sea:

1.  Cargar punto de control KMZ/KML o eje de cauce.

2.  Descargar o ingresar DEM.

3.  Generar curvas de nivel, cuenca y eje del cauce.

4.  Generar secciones transversales automáticas.

5.  Filtrar secciones válidas y descartadas.

6.  Exportar visualmente KMZ de control.

7.  Convertir internamente las secciones válidas al formato requerido por HidroSed Maestra.

8.  Ingresar automáticamente la geometría a los módulos hidráulicos.

9.  Permitir completar o editar datos hidráulicos faltantes.

10.  Calcular caudales, perfiles hidráulicos, socavación y transporte de sedimentos.

11.  Generar informe final en Word, PDF, Excel y KMZ.

# Requerimiento técnico principal

Debes modificar ambas aplicaciones para que funcionen mediante un módulo intermedio de transferencia de datos, llamado:

modulo_integracion_secciones_hidrosed.py

Este módulo debe recibir las salidas de la aplicación v13_fix_km_final_utm19s_3d y transformarlas automáticamente al formato de entrada de HidroSed Maestra.

# Salidas mínimas de la aplicación de secciones

La aplicación v13_fix_km_final_utm19s_3d debe generar internamente las siguientes estructuras:

df_secciones_validas
df_secciones_descartadas
df_puntos_secciones
df_perfil_longitudinal
gdf_eje_cauce
gdf_secciones_validas
gdf_secciones_descartadas

## df_secciones_validas

Debe contener, como mínimo:

id_seccion
pk_m
pk_km
x_centro
y_centro
cota_fondo
cota_borde_izq
cota_borde_der
ancho_superior
ancho_fondo
profundidad_max
area_geom_aprox
pendiente_local
estado
observacion

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| id_seccion | Identificador único de la sección. |
| pk_m | Progresiva en metros desde el inicio del eje. |
| pk_km | Progresiva en kilómetros. |
| x_centro, y_centro | Coordenadas UTM del punto central. |
| cota_fondo | Cota mínima de la sección. |
| cota_borde_izq | Cota máxima o borde hidráulico izquierdo. |
| cota_borde_der | Cota máxima o borde hidráulico derecho. |
| ancho_superior | Ancho total de la sección. |
| ancho_fondo | Ancho estimado del cauce activo. |
| profundidad_max | Diferencia entre borde hidráulico y fondo. |
| area_geom_aprox | Área geométrica preliminar. |
| pendiente_local | Pendiente del tramo asociada. |
| estado | Válida, descartada o revisar manualmente. |
| observacion | Motivo de aceptación o rechazo. |

## df_puntos_secciones

Debe contener la geometría detallada de cada sección:

id_seccion
pk_m
distancia_transversal_m
x_utm
y_utm
z_m
ribera
tipo_punto

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| distancia_transversal_m | Distancia relativa desde el eje de la sección. |
| x_utm, y_utm | Coordenadas UTM. |
| z_m | Cota interpolada desde DEM o curvas. |
| ribera | Izquierda, derecha o eje. |
| tipo_punto | Fondo, borde, terreno, extrapolado o descartado. |

# Formato requerido para HidroSed Maestra

El módulo de integración debe convertir las salidas anteriores al formato interno de HidroSed Maestra.

## Hoja o tabla 03_Secciones

Debe generar una tabla equivalente a:

PK_m
PK_km
ID_Seccion
Nombre_Seccion
Caudal_m3s
Pendiente_m_m
Manning_n
Ancho_Cauce_m
Cota_Fondo_m
Cota_Borde_Izq_m
Cota_Borde_Der_m
Profundidad_Max_m
Area_Geometrica_m2
Estado_Modelacion
Fuente_Geometria
Observaciones

Reglas:

PK_m viene de pk_m.

PK_km viene de pk_km.

ID_Seccion viene de id_seccion.

Nombre_Seccion debe generarse como SEC_0001, SEC_0002, etc.

Caudal_m3s puede quedar vacío o ser rellenado después por el módulo hidrológico.

Pendiente_m_m viene de pendiente_local.

Manning_n debe quedar con valor editable, usando por defecto 0.035 si no existe otro dato.

Ancho_Cauce_m viene de ancho_superior.

Cota_Fondo_m viene de cota_fondo.

Estado_Modelacion debe ser Modelable.

Fuente_Geometria debe ser v13_fix_km_final_utm19s_3d.

Observaciones viene de observacion.

## Hoja o tabla 04_Puntos_Seccion

Debe generar:

ID_Seccion
Nombre_Seccion
PK_m
Distancia_Transversal_m
X_UTM
Y_UTM
Z_m
Ribera
Tipo_Punto
Usar_En_Modelacion

Reglas:

Solo se deben transferir puntos de secciones válidas.

Debe conservarse la geometría transversal completa.

Los puntos deben ordenarse desde ribera izquierda a ribera derecha.

Usar_En_Modelacion debe ser SI para puntos válidos.

Los puntos descartados deben mantenerse en una tabla secundaria de control, pero no deben ingresar al cálculo hidráulico principal.

# Flujo de integración dentro de Streamlit

La aplicación integrada debe tener una barra lateral con el siguiente flujo:

1. Proyecto
2. DEM / Curvas de nivel
3. Eje del cauce
4. Generación de secciones
5. Revisión de secciones
6. Transferencia a HidroSed
7. Hidrología
8. Hidráulica
9. Sedimentos y socavación
10. Informe final

## Paso 4: Generación de secciones

Debe permitir configurar:

Separación entre secciones: 50, 100, 200, 500 m o personalizada
Ancho de sección: automático o manual
Longitud hacia ribera izquierda
Longitud hacia ribera derecha
Densidad de puntos por sección
Filtro de pendiente
Filtro de cierre de riberas
Suavizado de perfil
Sistema de coordenadas EPSG:32719

## Paso 5: Revisión de secciones

Debe mostrar:

Mapa con eje del cauce.

Secciones válidas en azul.

Secciones descartadas en rojo.

Tabla editable de secciones.

Perfil longitudinal completo.

Perfil longitudinal con secciones seleccionadas.

Vista 3D de secciones.

Descarga de KMZ de revisión.

Debe permitir:

Aceptar sección
Descartar sección
Editar ancho
Editar cota de fondo
Editar cota de borde izquierdo
Editar cota de borde derecho
Agregar sección manual
Recalcular sección

## Paso 6: Transferencia a HidroSed

Debe incluir un botón:

Transferir secciones válidas a HidroSed Maestra

Al presionar el botón, la aplicación debe:

1.  Validar que existan secciones válidas.

2.  Validar que cada sección tenga puntos suficientes.

3.  Validar que exista cota de fondo.

4.  Validar que exista ancho hidráulico.

5.  Validar que exista pendiente local o estimarla desde perfil longitudinal.

6.  Crear df_hidrosed_secciones.

7.  Crear df_hidrosed_puntos.

8.  Guardar ambos en st.session_state.

9.  Mostrar mensaje de transferencia exitosa.

10.  Activar automáticamente el módulo hidráulico de HidroSed.

Ejemplo:

st.session_state["hidrosed_secciones"] = df_hidrosed_secciones
st.session_state["hidrosed_puntos_seccion"] = df_hidrosed_puntos
st.session_state["origen_geometria"] = "v13_fix_km_final_utm19s_3d"
st.session_state["secciones_transferidas"] = True

# Funciones mínimas del módulo de integración

Debes crear las siguientes funciones:

def validar_secciones_para_hidrosed(df_secciones_validas, df_puntos_secciones):
    """
    Valida que las secciones generadas sean aptas para ser usadas en HidroSed Maestra.
    Retorna lista de errores, advertencias y dataframe filtrado.
    """

def convertir_secciones_a_hidrosed(df_secciones_validas):
    """
    Convierte la tabla de secciones válidas al formato 03_Secciones de HidroSed Maestra.
    """

def convertir_puntos_a_hidrosed(df_puntos_secciones, df_secciones_validas):
    """
    Convierte los puntos transversales de cada sección al formato 04_Puntos_Seccion.
    """

def transferir_a_session_state(df_hidrosed_secciones, df_hidrosed_puntos):
    """
    Guarda las tablas convertidas en st.session_state para ser usadas por HidroSed Maestra.
    """

def generar_excel_integracion_hidrosed(df_hidrosed_secciones, df_hidrosed_puntos, df_descartadas):
    """
    Genera un Excel de respaldo con:
    - 03_Secciones
    - 04_Puntos_Seccion
    - Secciones_Descartadas
    - Perfil_Longitudinal
    - Metadatos
    """

# Validaciones hidráulicas obligatorias

Antes de transferir a HidroSed Maestra, la aplicación debe revisar:

Cada sección debe tener al menos 5 puntos.
Cada sección debe tener ribera izquierda y derecha.
La cota mínima debe estar dentro del perfil transversal.
El ancho hidráulico debe ser mayor que cero.
La profundidad máxima debe ser mayor que cero.
La pendiente local debe ser positiva.
No debe existir PK duplicado.
Las secciones deben estar ordenadas por PK.
La distancia transversal debe ser creciente dentro de cada sección.
No deben existir cotas nulas.
No deben existir coordenadas vacías.

Si alguna sección no cumple, debe clasificarse como:

Revisar manualmente
Descartada
No modelable

Y no debe ingresar automáticamente al módulo hidráulico.

# Integración con cálculo hidráulico

Una vez transferidas las secciones, HidroSed Maestra debe permitir asignar:

Caudal por sección
Caudal por tramo
Caudal único para todo el cauce
Caudales por período de retorno
Pendiente hidráulica
Rugosidad de Manning
Granulometría por km
Granulometría por sección
Condición de borde aguas abajo

La aplicación debe permitir calcular para períodos de retorno:

T = 2, 5, 10, 25, 50, 100 y 200 años

Para cada período de retorno debe calcular:

Altura normal
Área mojada
Perímetro mojado
Radio hidráulico
Ancho superficial
Velocidad media
Número de Froude
Energía específica
Tensión de corte
Caudal unitario
Profundidad crítica
Capacidad de transporte
Socavación general
Socavación local si corresponde

# Visualización esperada

## Mapa general del cauce

Eje del cauce.

Secciones válidas.

Secciones descartadas.

Puntos de control.

## Perfil longitudinal

Línea de fondo.

Ubicación de secciones.

Tramos sin sección.

Pendiente media.

Pendiente local.

## Vista de secciones transversales

Terreno natural.

Nivel de agua para distintos períodos de retorno.

Área mojada sombreada.

Zona de socavación en color diferenciado.

Zona de depositación si corresponde.

## Vista 3D

Eje del cauce.

Secciones.

Perfil longitudinal.

Superficie simplificada del terreno.

## Panel de control HidroSed

Número de secciones transferidas.

Número de secciones descartadas.

Número de secciones pendientes de revisión.

Advertencias hidráulicas.

Estado de modelación.

# Archivos descargables

La aplicación integrada debe generar:

01_KMZ_Secciones_Validas_y_Descartadas.kmz
02_Excel_Secciones_HidroSed.xlsx
03_Perfil_Longitudinal.png
04_Secciones_Transversales.png
05_Resultados_Hidraulicos.xlsx
06_Resultados_Socavacion_Sedimentos.xlsx
07_Informe_Final_HidroSed.docx
08_Informe_Final_HidroSed.pdf

# Estructura recomendada del proyecto

Organiza el proyecto así:

HidroSed_Maestra/
│
├── app.py
├── requirements.txt
├── README.md
│
├── modules/
│   ├── dem_opentopography.py
│   ├── curvas_nivel.py
│   ├── eje_cauce.py
│   ├── secciones_v13.py
│   ├── modulo_integracion_secciones_hidrosed.py
│   ├── hidrologia.py
│   ├── hidraulica.py
│   ├── sedimentos.py
│   ├── socavacion.py
│   ├── reportes.py
│   └── kmz_export.py
│
├── templates/
│   ├── plantilla_hidrosed.xlsx
│   ├── plantilla_informe.docx
│
├── outputs/
│   ├── kmz/
│   ├── excel/
│   ├── reportes/
│   └── figuras/
│
└── data/
    ├── estaciones_dga/
    ├── idf/
    ├── curvas_regionales/
    └── granulometria/

# Código base esperado para la transferencia

Implementa una lógica similar a esta:

if st.button("Transferir secciones válidas a HidroSed Maestra"):

    errores, advertencias, df_validado = validar_secciones_para_hidrosed(
        df_secciones_validas,
        df_puntos_secciones
    )

    if errores:
        st.error("No es posible transferir las secciones. Existen errores críticos.")
        st.dataframe(pd.DataFrame(errores))
    else:
        df_hidrosed_secciones = convertir_secciones_a_hidrosed(df_validado)

        df_hidrosed_puntos = convertir_puntos_a_hidrosed(
            df_puntos_secciones,
            df_validado
        )

        transferir_a_session_state(
            df_hidrosed_secciones,
            df_hidrosed_puntos
        )

        st.success("Secciones transferidas correctamente a HidroSed Maestra.")

        st.session_state["modulo_activo"] = "hidraulica"

# Criterios de éxito

La integración se considerará correcta solo si:

1.  Las secciones válidas generadas por v13_fix_km_final_utm19s_3d ingresan automáticamente a HidroSed Maestra.

2.  No se requiere descargar y volver a cargar manualmente el Excel.

3.  Las secciones descartadas quedan documentadas, pero no se usan en el cálculo principal.

4.  El usuario puede revisar, corregir y aceptar secciones antes del cálculo.

5.  El sistema conserva PK, coordenadas UTM, cotas y geometría transversal.

6.  HidroSed Maestra reconoce automáticamente las tablas 03_Secciones y 04_Puntos_Seccion.

7.  El cálculo hidráulico puede ejecutarse inmediatamente después de transferir las secciones.

8.  Los resultados hidráulicos, de sedimentos y socavación quedan asociados a cada sección y a cada PK.

9.  Se genera informe final trazable, con metodología, supuestos, tablas, gráficos y archivos KMZ.

10.  La aplicación puede ser desplegada en GitHub y Streamlit Cloud.

# Instrucción final al desarrollador

Desarrolla la integración completa, corrige incompatibilidades de nombres de columnas, valida la geometría antes de transferir, documenta las secciones descartadas y deja la aplicación lista para ser usada como una plataforma única llamada:

HidroSed Maestra Integrada

La prioridad es que el usuario pueda pasar desde la generación automática de secciones al cálculo hidráulico, sedimentológico y de socavación sin intervención manual innecesaria, manteniendo trazabilidad técnica, revisión visual y control profesional de calidad.